Introducción

Este laboratorio está basado en el curso de redes de computadoras del canal de YouTube Jeremy’s IT Lab, orientado a enseñar conceptos clave para la obtención de la certificación CCNA 200-301. Aclarando que los recursos tales como los archivos PKT y las imágenes adjuntas en el documento como la topología de red entre otras, corresponden directamente al autor del canal. Se abordaron temas como direccionamiento IP, configuración de velocidad, comunicación (Full dúplex, half dublex) y descripción de las interfaces.

Objetivos

En este laboratorio se requiere configurar los respectivos nombres para cada uno de los dispositivos; R1, SW1 y SW2 según se observa en la imagen. Configurar las direcciones IPV4 en R1, PC1, PC2, PC3 y PC4. Establecer velocidad (speed) y modo de comunicación (dúplex) manualmente. Asignar las respectivas descripciones a cada una de las interfaces, deshabilitar las interfaces que no están siendo utilizadas.

Topología

Conclusiones

- La operación entre las interfaces de un router y un switch son totalmente diferentes, en el router las interfaces se encuentran administrativamente apagadas, administratively down. Para un switch se encuentran activas por defecto, hasta que se detecte una nueva conexión o dispositivo pasan a estado up/up, sino se muestran como down/down. En switches esto puede acarrear problemas de seguridad en la red por lo que es recomendable apagar todas aquellas interfaces que no estén siendo utilizadas. Los comandos utilizados para encender y apagar las interfaces en ambos dispositivos son los siguientes: no shutdown (para encender la interfaz), shutdown (para apagar la interfaz). A continuación, se detalla el proceso de configuración para un switch:

SW1(config)#interface f0/1

SW1(config-if)#shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to administratively down

SW1(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to down

Dada la cantidad de interfaces de un siwtch, no sería eficiente encender o apagar una interfaz a la vez. Para solucionar este inconveniente se utiliza el comando interface range, el cual permite seleccionar un determinado rango de interfaces para encenderlas o apagarlas según sea el requisito. El comando en cuestión sería el siguiente:

S1(config)#interface range fastEthernet 0/1-12

S1(config-if-range)#shutdown

- En cuanto a la velocidad o speed, es una característica que viene activada por defecto en routers y switches cisco, para operar de forma automática. Significa que con esta configuración los dispositivos pueden negociar entre ellos la velocidad de transferencia de los datos. El comando para establecer la velocidad de transferencia es speed 10, lo que quiere decir que para la interfaz seleccionada la velocidad de transferencia será de 10Mbps. Se debe tener en cuenta que para determinado tipo de interfaz la velocidad será diferente.

Ethernet: Funciona a 10 Mbps.

FastEthernet: Puede funcionar a 10 o 100 Mbps.

GigabitEthernet: Puede operar a 10, 100 o 1000 Mbps

Lo más recomendable es que los dispositivos operen de forma automática, existen casos donde se debe establecer la configuración de la velocidad de forma manual. Estos casos pueden ser: cuando la auto negociación falla, los dispositivos no logran acordar la velocidad automáticamente. Control estricto del enlace para que funcione a determinada velocidad.

En un dispositivo real, si la velocidad fue manual, aparecerá simplemente como 1000.

Si fue auto negociada, aparecerá como a-1000 (donde la "a" significa auto). El proceso para realizar la configuración seria la siguiente:

SW2(config)#interface g0/1

SW2(config-if)#speed 1000

La forma de auto negociación en caso de que un dispositivo quiera negociar y el otro este en forma manual, es que el negociante intentara detectar la velocidad del otro dispositivo, si falla usara la velocidad mas lenta (10Mbps).

- En cuanto a la comunicación los dispositivos pueden enviar y recibir datos de varias maneras. La forma más eficiente y utilizada por switches se conoce como Full Duplex, este método de comunicación permite que los dispositivos envíen y reciban datos de forma simultánea, lo que permite que el canal de comunicación sea más eficiente en cuanto a velocidad de transmisión y ancho de banda. El otro método es el Half Duplex, el cual solo envía o recibe datos a la vez, es decir el dispositivo no puede recibir una transmisión de datos si se encuentra en modo de envió o viceversa. Este tipo de comunicación suele ser utilizado en dispositivos mas antiguos que los switches o hubs, los cuales comparten un dominio de colisión entre todos los dispositivos que estén conectados a él utilizando el protocolo CSMA/CD para evitar choques de datos. En routers y switches cisco se pueden establecer estos métodos de comunicación de 3 formas; auto que establece que los dispositivos puedan negociar automáticamente el tipo de comunicación, full: fuerza la comunicación simultánea, o half:  fuerza a el envío o recepción a la vez. La forma para configurar el dispositivo es la siguiente:

SW2(config)#interface g0/1

SW2(config-if)#duplex auto

SW2(config-if)#duplex half

SW2(config-if)#duplex full

El dispositivo negociante utilizara half dúplex si detecta que la velocidad de transferencia es 10 o 100 Mbps, o full dúplex si la velocidad es 1000 Mbps.

- La descripción en las interfaces se utiliza para etiquetar y facilitar su identificación. La forma para configurarla seria la siguiente:

SW2(config)#interface g0/1

SW2(config-if)#description Conectado a Int G0/2 de SW1

- La resolución de problemas y contadores de errores son indispensables para solucionar inconvenientes de conexión, latencia, perdida de paquetes, entre otros. Estos se pueden solucionar al analizar los comandos siguientes:

show ip interface brief: Se utiliza para realizar una verificación rápida en las capas 1 y 2 del modelo OSI.

En la columna status (capa 1, física), se representa la conectividad física, es decir, los cables, los conectores y si la interfaz ha sido encendida o apagada por el administrador. Sus estados comunes son:

Up: La interfaz está recibiendo una señal eléctrica o de luz (el cable está conectado y el dispositivo del otro extremo está encendido).

Down: No se detecta señal física. Esto suele ocurrir si el cable está desconectado o el dispositivo vecino está apagado.

Administratively Down: La interfaz tiene aplicado el comando shutdown. Es decir, ha sido apagada manualmente por un administrador

En la columna protocol (capa 2, enlace de datos), indica si el software de comunicación (protocolo de enlace de datos) está funcionando correctamente, asegurando que ambos dispositivos estén hablando el mismo idioma (encapsulamiento, keepalive, etc.) sus estados comunes son:

Up: El protocolo de capa 2 es funcional y la comunicación de datos es posible.

Down: Existe un problema de software o configuración que impide la comunicación, aunque el cable físico esté bien. Por ejemplo, una falla en la negociación de parámetros entre los dos dispositivos

show interfaces status: Este comando está disponible solo para switches, entre la información que entrega se encuentra el estado (connected/notconnect), VLAN, dúplex y speed.

show interfaces [ID]: Se utiliza para el análisis detallado de errores, tales como contadores de paquetes, runts, giants y CRC.